附件

监控设备商务要求及技术参数

| 序号 | 位置 | 设备 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉垒公寓3栋走廊（1-6层） | 半球摄像机（400万） | 12 |  |
| 2 | 教学楼4处楼梯间 | 半球摄像机（400万） | 20 |  |
| 3 | 室外公共区域 | 枪式摄像机（400万） | 4 |  |

一、采购36个监控摄像头及相关配套辅材、配件，具体点位如下：

二、询价商务要求（实质性要求）

1.交货期：合同签订之日起10日历天内完成货物到货、安装调试（需单独提供承诺函，格式自拟）。

2.付款方法和条件（需单独提供承诺函，格式自拟）：

2.1中标供应商提供全部货物并安装调试完成后的 10个工作日内进行验收，验收合格后7个工作日支付合同总金额的97%；

2.2验收合格后一年且所有设备能够正常使用，在7个工作日支付合同总金额的3%。

2.3每次付款前，供应商必须按国家有关财税规定开具增值税发票。

3.质保及售后服务要求（需单独提供承诺函，格式自拟）：

3.1供应商提供的货物质保期为1年，费用包含在本次报价中。

3.2在质保期内，供应商需提供 7×24 小时的服务及技术支持响应，服务响应时间为30分钟以内，4小时内达到现场，8小时以内以修复或更换零部件的方式解决问题。

4.供应商需承诺本次所投设备与现有监控系统（品牌：海康威视）兼容或对接，产生的二次开发（对接）费用由成交供应商负责。（需单独提供承诺函，格式自拟）。

5.所有参数为实质性要求（需单独提供承诺函，格式自拟），具体如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 枪式摄像机400万 | 1.图像最大分辨率不低于2560x1440 2.信噪比不小于55dB 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态； 3.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m 4.需支持IP66防尘防水。 5.支持DC12V或poe供电 6.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 7.靶面尺寸为1/2.7英寸 | 台 | 4 |  |
|  | 半球摄像机400万 | 1.在2560x1440下分辨力可达到1400TVL 2.靶面尺寸为1/2.7英寸 3.需支持IP66防尘防水。 4.支持DC12V或poe供电 5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 6.信噪比不小于55dB。 | 台 | 32 |  |
|  | 半球支架 | 半球塑料支架 | 个 | 32 |  |
|  | 枪机支架 | 金属壁装支架 | 个 | 4 |  |
|  | 立杆 | 3米立杆 | 根 | 1 |  |
|  | 16口千兆POE供电交换机 | 1.提供≥16个千兆PoE电口、2个千兆光口 2.交换容量：56 Gbps 3.包转发率：41.67Mpps 4.支持IEEE 802.3at/af标准 5.端口最大供电功率：30 W 6.整机最大供电功率：370 W 7.支持PoE看门狗 8.支持6 KV防浪涌（PoE口） 9.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 10.支持管理平台管理 11.支持手机APP管理 12.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13.支持远程升级 14.支持PoE输出功率管理 15.支持VLAN 16.支持SNMPv1/v2c协议 17.支持DHCP Snooping 18.支持终端安全防护 19.坚固式高强度金属外壳 20.安装方式：机架式 | 台 | 1 |  |
|  | 10口千兆POE供电交换机 | 1.配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2.交换容量≥20Gbps 3.转发性能≥14.88Mpps 4.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 5.支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息 6.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 7.支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能 8.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 9.支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 10.支持工作温度范围为0℃-45℃ 11.支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 | 台 | 5 |  |
|  | 超五类网线 | 一般规范，线缆类别（网线）：CAT 5E，产品特性：导体直径（网线）：0.5mm 24AWG，导体类型：无氧铜，护套类型：PVC，网线线芯：8芯，使用场景：室内，屏蔽性能：非屏蔽。 | 米 | 2100 |  |
|  | RVV2X2.5电源线 | RVV2*2.5监控电源线（国标无氧铜） | 米 | 800 |  |
|  | 其他辅材及配件 | 定制(PVC管、水晶头、插座、其他线材及配件等) | 批 | 1 |  |
|  | 安装调试 | 含开槽、打孔、恢复、布线、运输、安装、人工、调试等 | 项 | 1 |  |